Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

БелорусскиЙ государственный университет

информатики и радиоэлектроники

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных машин

Дисциплина: Структурная и функциональная организация вычислительных машин

# Отчет по лабораторной работе

на тему

| Стековое запоминающее устройство |  |  |
| --- | --- | --- |
| Выполнил студент гр. 250541 |  | В.Ю. Бобрик |
| Проверил |  |  |
| доцент, к.т.н. каф. ЭВМ |  | А.А. Воронов |

Минск 2026

Содержание

| 1 Цель работы……………………………………………………………………… | 3 |
| --- | --- |
| 2 Исходные данные к работе……………………………………………………… | 3 |
| 3 Теоретические сведения………………………………………………………… | 3 |
| 4 Выполнение работы……………………………………………………………… | 5 |
| 5 Вывод…………………………………………………………………………… | 7 |

## 1 Цель работы

Разработать блок стекового запоминающего устройства и интегрировать его в центральный процессор.

## 2 Исходные данные к работе

К архитектуре системы из предыдущей лабораторной работы добавить блок стекового ЗУ и управление для него.

Реализовать стековое ЗУ на регистрах, количество которых зависит от объема стека, заданного по варианту.

Должен присутствовать порт, показывающий переполнение стека.

В таблице вариантов указано направление роста стека, и то, куда указывает указатель стека.

Ввести 2 команды для стека: push и pop для помещения и извлечения данных из стека соответственно. В качестве источника и приемника для этих команд использовать регистры общего назначения. Продемонстрировать работу этих команд.

Реализовать занесение результатов арифметической операции по варианту из предыдущей лабораторной работы в стек.

Семейство ПЛИС для реализации - Flex10K.

## 3 Теоретические сведения

Стековый доступ к памяти происходит в большинстве процессоров в следующих ситуациях:

1) При выполнении команд стекового доступа: "поместить в стек" push или "извлечь из стека" pop.

2) При выполнении команды вызова подпрограммы и при возврате из нее.

3) При входе в прерывание и возврате из него.

Положение стека в адресуемой памяти определяется содержимым указателя стека (SP – stack pointer).

Указатель стека программно доступен, программист может задать его значение обычной командой пересылки: mov sp,#1000h - задает положение стека, начиная с адреса 1000h.

Содержимое указателя стека используется как адрес операнда-приемника при записи или как адрес операнда-источника при считывании из стека.

При обращении к стеку автоматически модифицируется и содержимое указателя стека, чтобы обеспечить следующее обращение к очередной ячейке стека. Обращение к стеку - косвенно-регистровая адресация через указатель стека с автоиндексацией.

Стек может быть организован по-разному:

1. Направление роста стека. Если при записи в стек, содержимое указателя стека автоматически увеличивается (и, соответственно, при считывании автоматически уменьшается), то говорят, что стек растет в сторону увеличения адресов. В противоположном случае говорят, что стек растет в сторону уменьшения адресов.

2. Если модификация указателя стека выполняется до записи и соответственно после считывания, то указатель стека всегда указывает на последнюю занятую ячейку стека. Наоборот, если модификация производится после записи и до считывания, указатель стека всегда указывает на первую свободную ячейку стека.

## 4 Выполнение работы

Для выполнения задания спроектирован блок стека, показанный на рисунке 1.

Рисунок 1 – Блок стека

Блок стека интегрирован в верхнеуровневую схему, что показано на рисунке 2.

Рисунок 2 – Схема верхнего уровня

Диаграмма симуляции выполнения команд исходного задания приводится на рисунке 3.

Рисунок 3 – Диаграмма моделирования выполнения команд

## 5 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы разработан блок стека, который интегрирован с существующим центральным процессором.