Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

БелорусскиЙ государственный университет

информатики и радиоэлектроники

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных машин

Дисциплина: Структурная и функциональная организация вычислительных машин

# Отчет по лабораторной работе

на тему

| Арбитраж шин |  |  |
| --- | --- | --- |
| Выполнил студент гр. 250541 |  | В.Ю. Бобрик |
| Проверил |  |  |
| доцент, к.т.н. каф. ЭВМ |  | А.А. Воронов |

Минск 2026

Содержание

| 1 Цель работы……………………………………………………………………… | 3 |
| --- | --- |
| 2 Исходные данные к работе……………………………………………………… | 3 |
| 3 Теоретические сведения………………………………………………………… | 3 |
| 4 Выполнение работы……………………………………………………………… | 5 |
| 5 Вывод…………………………………………………………………………… | 7 |

## 1 Цель работы

Разработать систему арбитража шины, состоящую из 4 ведущих устройств, 1 ведомого устройства и центрального арбитра.

## 2 Исходные данные к работе

Задача состоит в создании нескольких модулей ведущих устройств, центрального арбитра, логики арбитража и одного ведомого модуля.

В качестве разделяемого ресурса используется шина данных заданной ширины. Каждый из ведущих устройств пытается выставить для ведомого на эту шину свои уникальные данные (например, порядковый или уникальный номер). В соответствии с вариантом необходимо обеспечить арбитраж этой шины данных и прием данных ведомым. Для тех случаев, когда это необходимо можно использовать дополнительно шину управления.

Снятие данных с шины ведомым устройством обеспечивать синхронно либо асинхронно в зависимости таблицы вариантов.

Разрешается использовать только функциональное моделирование.

Семейство ПЛИС для реализации - Flex10K.

## 3 Теоретические сведения

Исходя из определения понятия «шина» существуют архитектуры с несколькими ведущими устройствами, взаимодействующими с ведомыми устройствами посредством одной шины. Некоторые устройства могут быть как ведущими, так и ведомыми в различные моменты времени. Очевидно, что неизбежно будут возникать ситуации конфликта интересов ведущих устройств, т.е. попытки получения в своё распоряжение шины одновременно с другими ведущими устройствами. Простейшим решением задачи является присвоение приоритетов всем ведущим устройствам, использующим одну общую шину:

- статические приоритеты (устанавливаются разработчиком ЭВМ), минусом подобного подхода является высокая вероятность ситуации, в которой устройства с высоким приоритетом могут полностью блокировать (т.е. монополизировать) шину.

- динамические приоритеты – дают шанс на пользование шиной каждому ведущему устройству.

Существуют следующие алгоритмы смены приоритетов:

• Простая циклическая смена приоритетов – после каждого цикла – изменение приоритета на единицу по кругу.

• Циклическая смена приоритетов с учётом последнего запроса – последний обслуженный – получает самый низкий приоритет, остальные за ним сдвигаются по кругу (более распространена).

• Смена приоритетов по случайному закону – генератор СЧ назначает новые значения приоритетов.

• Схема равных приоритетов – при поступлении нескольких запросов – каждый из них имеет шансы на обслуживание, конфликт решается арбитром (обычно асинхронные схемы).

• Алгоритм наиболее давнего использования – LRU (Last Recently Used) – после каждого цикла – наивысший приоритет – кто дольше всех не использовал шину.

К дополнительным алгоритмам относятся:

• Очередь запросов на обслуживание - FIFO (сложная аппаратура – редко используется)

• Фиксированный квант времени – каждому ведущему фиксированный промежуток для захвата. Метод хорошо подходит для шин с синхронным протоколом

## 4 Выполнение работы

Для выполнения задания спроектированы блоки одинаковых ведущих устройств, один из которых показан на рисунке 1.

Рисунок 1 – Ведущее устройство

Ведомое устройство является просто передатчиком «что на входе, то и на выходе», для демонстрации результата работы центрального арбитра. ЦА, в свою очередь, показан на рисунке 2.

Рисунок 2 – Схема центрального арбитра

Схема верхнего уровня показана на рисунке 3.

Рисунок 3 – Схема верхнего уровня

Диаграмма симуляции работы системы приводится на рисунке 4.

Рисунок 4 – Диаграмма моделирования схемы

## 5 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы разработаны схемы центрального арбитра, ведущих и ведомых устройств, а также верхнеуровневая схема.