Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

БелорусскиЙ государственный университет

информатики и радиоэлектроники

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных машин

Дисциплина: Структурная и функциональная организация вычислительных машин

# Отчет по лабораторной работе

на тему

| Организация кэш-памяти |  |  |
| --- | --- | --- |
| Выполнил студент гр. 250541 |  | В.Ю. Бобрик |
| Проверил |  |  |
| доцент, к.т.н. каф. ЭВМ |  | А.А. Воронов |

Минск 2026

Содержание

| 1 Цель работы……………………………………………………………………… | 3 |
| --- | --- |
| 2 Исходные данные к работе……………………………………………………… | 3 |
| 3 Теоретические сведения………………………………………………………… | 3 |
| 4 Выполнение работы……………………………………………………………… | 5 |
| 5 Вывод…………………………………………………………………………… | 7 |

## 1 Цель работы

Разработать кэш-память с параметрами: 4 строки, 4 байта в строке, 1 строка в наборе, алгоритм LRU.

## 2 Исходные данные к работе

Задача состоит в создании кэш-памяти заданного типа, размера для обслуживания основной памяти с заданным типом замещения.

В качестве элементов памяти для строк кэш-памяти удобно использовать регистры (например, параметризированный модуль LPM_DFF, в котором легко задать необходимую разрядность).

Содержимое кэш-памяти просматривать непосредственно на элементах памяти без вывода на выходные пины, поскольку использование такого количества пинов не позволит вам найти подходящую ПЛИС, в которую проект сможет «уместиться».

Разрешается использовать только функциональное моделирование.

Семейство ПЛИС для реализации - Flex10K.

## 3 Теоретические сведения

Быстродействие и цена микросхем памяти являются обратнопропорциональными величинами. С целью минимизации стоимости вычислительных систем при сохранении их производительности на требуемом уровне используется иерархическая схема организации памяти. Помимо внутренней памяти центрального процессора (регистров) на кристалле ЦП располагается кэш-память первого уровня, а так же, как правило, – второго уровня.

По внутренней структуре кэш можно разделить на три типа:

- кэш с полностью ассоциативным отображением (fully-associative cache);

- кэш с прямым отображением (direct mapped cache);

- кэш с множественно-ассоциативным отображением (k-way associative cache).

В кэш памяти с полностью ассоциативным отображением любая строка данных из основной памяти может быть продублирована в любом месте (строке) кэш. Таким образом, кэш данного типа не может производить замещение хранимых в ней данных до тех пор, пока в наличие имеются свободные строки.

В кэш-памяти с прямым отображением (direct mapped cache), каждому блоку памяти поставлена в соответствие отдельная позиция (строка) кэш-памяти. Таким образом, конкретный блок может храниться только в конкретной строке кэшпамяти. В случае, если требуется записать блок данных из основной памяти в конкретную строку кэш, то запись производится в любом случае – была данная строка занята или нет, не смотря на то, что соседние строки могут быть в это время свободными. Иными словами, замещение данных в кэш памяти подобного типа и соответственно использование всей кэш производится не самым рациональным способом.

Для того, чтобы определить какой блок памяти в какую строку кэш записывать обычно используют несколько бит адреса для «задания» отображения блоков памяти на кэш. Например, биты 2 и 3 адреса (в зависимости от размера блока и строки) могут быть индексом, задающим номера строк кэш.

Достоинства и недостатки обоих типов можно свести к следующим тезисам:

• Кэш с прямым отображением проще:

– Занимает меньше места - меньше аппаратуры, малое количество бит требуется на хранение тэга - tag;

– более быстрый в потенциале;

– но большее количество промахов и замещений – меньший КПД.

• Кэш с полностью ассоциативным отображением:

– меньше промахов и конфликтов – лучше производительность в итоге.

– но требует отдельного компаратора для каждой строки.

Для совмещения преимуществ обоих способов была разработана схема с множественно-ассоциативным отображением (k-way associative cache).

В “k-way set associative cache” индекс определяет множество наборов по k строк кэш в каждом, где могут храниться данные. В зависимости от значения параметра k, данная организация может вырождаться в вышерассмотренные случаи:

• k=1 – полностью ассоциативное.

• k= количеству строк – прямое отображение (direct mapped).

Схемы замещения строк в кэш памяти:

- без анализа предыдущих запросов

- по принципу наиболее давнего обращения

- по принципу наиболее давнего хранения

## 4 Выполнение работы

Для выполнения задания спроектирован массив кэш-памяти, показанный на рисунке 1.

Рисунок 1 – Массив кэш-памяти

Алгоритм замещения Least Recently Used спроектирован в отдельном блоке lru4 и показан на рисунке 2.

Рисунок 2 – Блок замещения LRU

Схема верхнего уровня показана на рисунке 3.

Рисунок 3 – Схема верхнего уровня

Диаграмма симуляции работы системы приводится на рисунке 4.

Рисунок 4 – Диаграмма моделирования схемы

## 5 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы разработана кэш-память на 4 строки по 4 бита, реализованная по прямому отображению с алгоритмом LRU.